山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#锅炉维修施工项目

锅炉风机校正标段

询比价文件

项目编号：SCB-2023056-04

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月2日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉风机校正标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉风机校正标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 供热中心2#锅炉引风机（1台套）、一次风机（1台套）、二次风机（1台套）及返料风机（2台套）校正平衡，其中包含叶轮的拆装、除锈、刷漆及动平衡校正、轴承的拆装、检查及更换，为交钥匙工程；

3.2 2#锅炉引风机（型号：JY3333/6.8K右旋）：

3.2.1 供热中心2#锅炉引风机需拆解叶轮后去除原配重块并除锈刷漆，随后校正动平衡；

3.2.2 风机需拆卸主轴后检查并更换两侧轴承；

3.2.3 最后复装轴承、联轴器、主轴及叶轮，恢复引风机蜗壳、保温及挡雨棚。

3.3 2#锅炉一次风机（型号：JLG153-828BD 左旋）：

3.3.1 供热中心2#锅炉一次风机需拆解叶轮后去除原配重块并除锈刷漆，随后校正动平衡；

3.3.2 风机需拆卸主轴后检查并更换两侧轴承；

3.3.3 最后复装轴承、联轴器、主轴、叶轮及蜗壳。

3.4 2#锅炉二次风机（型号：JLG135-731BD 右旋）：

3.4.1 供热中心2#锅炉二次风机需拆解叶轮后去除原配重块并除锈刷漆，随后校正动平衡；

3.4.2 风机需拆卸主轴后检查并更换两侧轴承；

3.4.3 最后复装轴承、联轴器、主轴、叶轮及蜗壳。

3.5 2#锅炉返料风机（型号：8-09N09D）：

3.5.1 供热中心2#锅炉2#返料风机需拆解叶轮后去除原配重块并除锈刷漆，随后校正动平衡；

3.5.2 风机拆卸主轴后检查2侧轴承并更换；

3.5.3 最后复装主轴、叶轮及蜗壳，并对蜗壳漏风处进行处理。

3.6 以上4台风机除引风机外均位于室内，引风机上部有遮雨棚，外壳外部有保温，叶轮拆除时均需拆除遮雨棚及外保温，并在复装时恢复。

3.7 施工内容包含但不限于风机叶轮、主轴、轴承、联轴器、蜗壳等相关设备的拆装及恢复，直至所有风机恢复应具备的正常使用功能且现场恢复原状。

3.8 施工所需的所有材料均由投标方负责。

4、费用包含施工所需的所有材料、运输、装卸、人工、焊接、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、第三方检测及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格后付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价。

6.2 施工过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改。

6.3 投标方需提供焊接作业等作业人员的资质证书，符合安全标准。

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求。

6.5 更换的轴承要求为全新正规厂家生产，需提供相关合格证及出厂检验报告。

6.6 施工完毕后要求振动值≤5丝（50μm），并提供相关校正及维修记录。

6.7 质保期：自验收合格之日起2年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月4日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月4日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月4日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月4日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，最后综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：15日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  18953832888

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月2日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心2#锅炉维修施工项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 锅炉锅炉风机校正标段 |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量 （单位） | 人工费用 （万元） | 轴承费用 （万元） | 总计 (万元） | 备注 |
| 1 | 引风机校正 |  | 1台套 |  |  |  |  |
| 2 | 一次风机校正 |  | 1台套 |  |  |  |  |
| 3 | 二次风机校正 |  | 1台套 |  |  |  |  |
| 4 | 返料风机校正 |  | 2台套 |  |  |  |  |
| 5 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、吊车、运输、人工及拆装等所有费用。

费用总计：

施工单位（盖章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉风机校正标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心2#锅炉维修施工项目锅炉风机校正标段

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日