山东岱岳制盐有限公司

厂房外墙及屋顶修复施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023058

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月9日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司厂房外墙及屋顶修复施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司厂房外墙及屋顶修复施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司指定位置厂房外墙清理、除锈及刷漆，共有2处厂房，厂房尺寸（长宽高）分别约为110*95*12m及110*75*12m，主要修复部位为厂房屋顶及东侧外墙，修复面积共计约17500m²，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

| 序号 | 施工项目 | 预估施工量（m²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分厂房外墙及屋顶除锈刷漆，彻底除锈后涂刷2遍防腐漆。 | 3340 |
| 2 | 部分厂房外墙及屋顶除锈刷漆，彻底除锈后涂刷1遍防腐漆。 | 5000 |
| 3 | 部分厂房外墙及屋顶清理刷漆，清理表面灰尘及杂物后涂刷1遍防腐漆。 | 9150 |

备注：以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

3.3 除锈具体要求要求如下：

1） 外墙及屋顶外表面：除原老旧涂料、灰尘、锈等，除锈等级按GB8923-1998中Sa2.5级要求，如用喷砂除锈必须使用石英砂；

2）表面锈蚀严重的或不易彻底除锈的，如用喷砂未除干净的用角磨机或钢丝刷去除结构表面锈皮和松动铁锈，避免因锈蚀太厚或锈皮松动，导致附着不牢，或无法附着，手工打磨除锈等级达到St3级；

3.4 刷漆要求：外墙及屋顶外表面在除尘、除锈、除老旧涂层后喷涂1遍防腐漆，防腐漆颜色要求为白色，厚度要求能够覆盖原彩钢瓦外表原色；

3.5 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料（含油漆、滚刷等）、人工、工具及吊车等辅助施工设备；

3.6 最终施工量以实际验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，最终金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、加工、设备、扎架子、吊车、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供高空作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 开工前需提供详细的施工方案及安全、环保施工方案，详列施工防护措施、环保措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全及环保要求；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月12日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月12日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月12日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月12日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：20日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       侯经理

13127274866  13375622055

王经理       张经理

18253800859   13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月9日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 厂房外墙及屋顶修复施工项目 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 厂房外墙及屋顶修复施工项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （m²） | 单价 （元/m²） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 彻底除锈后涂刷2遍防腐漆 |  | 3340 |  |  |  |
| 2 | 彻底除锈后涂刷1遍防腐漆 |  | 5000 |  |  |  |
| 3 | 彻底清理后涂刷1遍防腐漆 |  | 9150 |  |  |  |
| 3 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料（含油漆、滚刷等）、人工、工具及吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  厂房外墙及屋顶修复施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   厂房外墙及屋顶修复施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日