山东岱岳制盐有限公司

制盐车间高压电机维护保养项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024001

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月4日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间高压电机维护保养项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间高压电机维护保养项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司备用循环泵电机维护保养，为高压电机，共计2台套，为交钥匙工程，电机具体型号如下：

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 电机型号 | 数量 | 额定功率（kW） | 额定电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制盐车间零米 | 循环泵 | YXKK450-4F1 | 2台 | 500 | 10000 |
| 共计 |  |  |  | 2台 |  |  |

3.2 具体维护保养内容如下：

（1）电机转移维护保养；

（2）清理电机内部及风箱积灰；

（3）拆除、检查并更换轴承；

（4）转子校正平衡；

（5）定子绕组绝缘检测并浸漆（绝缘漆）；

（6）整体烘干并换油；

（7）最后转运回招标方现场并形成维护保养记录交由招标方；

3.2 维护保养内容包含但不限于以上内容，直至以上2台电机恢复应具备的正常使用功能且运回现场作为备用；

3.5 维护保养所需的所有材料、电机拆装所需叉车、吊车、运输车辆等辅助设备及人工均由投标方负责。

4、费用包含维护保养所需的所有材料、电机拆装、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产、检测及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，维护保养完成经验收合格后付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票（税率9%）。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 维护保养过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求；

6.4 更换的轴承要求为全新进口SKF或同级品牌，需提供相关合格证及出厂检验报告；

6.5 维护保养完毕需提供相关维修记录交由招标方留档；

6.6 质保期：自验收合格之日起2年，或经招标方使用之日起1年，以先到为准，使用过程中如有因维护保养不到位、轴承损坏造成电机损坏的由投标方负责免费维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

- 法定代表人授权委托书；

- 提供“信用中国”的查询网页截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年1月6日下午14:00。

2、开标时间：2024年1月6日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年1月6日下午14:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年1月6日下午14:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，最后综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、工期：7日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：侯经理        李主任       白主任

18953832888   17661205077  13685485045

张经理        王经理

13705382602   15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月4日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间高压电机维护保养项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间高压电机维护保养项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量（单位） | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| 1 | 循环泵电机维护保养 |  | 2台 |  |  | 500kw |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总计（万元） |  |  |  |  |  |

备注：费用包含维护保养所需的所有材料、电机拆装、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、校正平衡、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。

施工单位（盖章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  制盐车间高压电机维护保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   制盐车间高压电机维护保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日