山东岱岳制盐有限公司

制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024005

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月21日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道及附属配件（法兰、弯头、变径等）拆除并更换为钛合金材质（TA10），为交钥匙工程；

3.2 原制盐车间214预热器管道及附属配件均为不锈钢材质，需拆除并转移至指定位置；

3.3 管道及附属配件拆除后更换为钛合金材质并焊接到位，牌号：TA10，并与现有管道完成对接，对接方式为法兰连接，需更换的管道及配件要求如下：

| 序号 | 改造位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ效加料管线 | 钛合金管道 | Φ273*6mm、PN16 | 32m | TA10 |
| 2 |  | 碳钢活套法兰 | Φ273mm、PN16 | 8片 |  |
| 3 |  | 碳钢活套法兰 | Φ219mm、PN16 | 2片 | 子母口 |
| 4 |  | 钛合金变径 | Φ273-219*6mm、PN16 | 2个 | TA10 |
| 5 |  | 钛合金弯头 | Φ273*6mm、PN16、90° | 3个 | TA10 |
| 6 | Ⅱ效加料管线 | 钛合金管道 | Φ325*6mm、PN16 | 9m | TA10 |
| 7 |  | 钛合金管道 | Φ219*6mm、PN16 | 18m | TA10 |
| 8 |  | 碳钢活套法兰 | Φ219mm、PN16 | 6片 |  |
| 9 |  | 碳钢活套法兰 | Φ273mm、PN16 | 1片 |  |
| 10 |  | 钛合金变径 | Φ325-273*6mm、PN16 | 1个 | TA10 |
| 11 |  | 钛合金弯头 | Φ219*6mm、PN16、90° | 2个 | TA10 |
| 12 |  | 钛合金变径 | Φ219-159*6mm、PN16 | 2个 | TA10 |
| 13 |  | 碳钢活套法兰 | Φ159、PN16 | 2片 | 子母口 |
| 14 |  | 钛合金弯头 | Φ325*6mm、45°、PN16 | 2个 | TA10 |
| 15 |  | 碳钢活套法兰 | Φ325法兰 | 1片 |  |

备注：以上施工量为预估量，具体材料用量及施工量以实际验收数量为准；

3.4 施工所需的所有材料、吊车、脚手架等辅助施工设备均由投标方负责；

3.5 施工内容包含但不限于以上内容，管道及配件更换完成后与现有管道对接，直至Ⅰ、Ⅱ效加料管道及其附属配件达到应具备的正常使用功能；

3.6 更换完成后的管道保温修复及扎架子、吊车等辅助施工设备由招标方负责。

4、工程承包范围：费用包含施工所需所有材料的采购、加工、制造、焊接、包装、运输、旧管道拆除转移、装卸、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格并出具审计报告后，付至审计金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供焊接、高处作业等施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 投标方需提供相关钛合金管道及配件合格证和检验报告等证明材料。

6.5

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3、施工及验收参照 GB/T 26057-2010 《钛及钛合金焊接管标准》相关内容执行。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年1月24日下午14:00。

2、开标时间：2024年1月24日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年1月24日下午14:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年1月24日下午14:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：12日历天内材料加工制作完毕并运至施工现场，待满足施工条件后2日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       李经理

13127274866  17661205077

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月21日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 规格 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 材料费用 | 施工费用 |  |  |
| 1 | 钛合金管道 |  | Φ273*6mm、PN16 | 32m |  |  |  | TA10 |
| 2 | 钛合金管道 |  | Φ325mm、PN16 | 9m |  |  |  | TA10 |
| 3 | 钛合金管道 |  | Φ219mm、PN16 | 18m |  |  |  | TA10 |
| 4 | 钛合金弯头 |  | Φ219*6mm、PN16、90° | 2个 |  |  |  | TA10 |
| 5 | 钛合金弯头 |  | Φ273*6mm、PN16、90° | 3个 |  |  |  | TA10 |
| 6 | 钛合金弯头 |  | Φ325*6mm、PN16、45° | 2个 |  |  |  | TA10 |
| 7 | 钛合金变径 |  | Φ219-159*6mm、PN16 | 2个 |  |  |  | TA10 |
| 8 | 钛合金变径 |  | Φ273-219*6mm、PN16 | 2个 |  |  |  | TA10 |
| 9 | 钛合金变径 |  | Φ325-273*6mm、PN16 | 1个 |  |  |  | TA10 |
| 10 | 碳钢活套法兰 |  | Φ159mm、PN16 | 2片 |  |  |  | 子母口 |
| 11 | 碳钢活套法兰 |  | Φ219mm、PN16 | 2片 |  |  |  | 子母口 |
| 12 | 碳钢活套法兰 |  | Φ219mm、PN16 | 6片 |  |  |  |  |
| 13 | 碳钢活套法兰 |  | Φ273mm、PN16 | 9片 |  |  |  |  |
| 14 | 碳钢活套法兰 |  | Φ325mm、PN16 | 1片 |  |  |  |  |
| 15 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含除吊车、扎架子等辅助施工设备以外的所有材料的采购、加工、制造、焊接、包装、运输、装卸、人工、旧管道拆除转移、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用。

报价单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称： 制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：  制盐车间Ⅰ、Ⅱ效加料管道改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四；报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日