山东岱岳制盐有限公司

制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024010

山东岱岳制盐有限公司

2024年1月31日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司制盐车间。

3、项目内容：

3.1 制盐车间蒸喷管线及附属配件（包含法兰、弯头、膨胀节等）拆除更换、7m安全阀及对空排气阀拆除更换，为交钥匙工程；

3.2 制盐车间蒸喷管线及附属配件拆除更换：

3.2.1 制盐车间蒸喷管线下水管位于7m—30m平台之间，共计约25m，其中包含2片法兰、2个弯头、1个膨胀节，需将管道及配件拆除并转移至指定位置；

3.2.2 敷设并更换7m—30m平台之间的蒸喷管线下水管，管道材质规格为φ273mm、316L，其中包含1个闸阀、3片法兰、2个弯头及1个膨胀节的焊接安装，膨胀节在7米下水管与大气冷凝下循环管处安装；

3.2.3 施工内容包含但不限于以上内容，管道及配件更换完成后与现有管道对接，直至蒸喷下水管道及其附属配件达到应具备的正常使用功能；

3.3 7m安全阀及对空排气阀拆除更换：

3.3.1安全阀及对空排气阀位于制盐车间7m平台西侧，共计需拆除更换2个DN250mm安全阀及1个DN250mm对空排气阀；

3.3.2 拆除后的安全阀及对空排气阀需转移至指定位置；

3.4 施工所需的安全阀、对空排气阀、闸阀、管道、法兰、弯头、膨胀节、垫片、螺栓等主材由招标方负责，投标方负责施工所需的辅材及吊车、脚手架等辅助施工设备；

4、工程承包范围：费用包含除施工所需的安全阀、对空排气阀、闸阀、管道、法兰、弯头、膨胀节、垫片、螺栓等主材以外的辅材、吊车、扎架子等辅助施工设备、焊接、旧管道拆除转移、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具税率≥3%的全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至审计金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供焊接、高处作业等施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年2月3日上午8:00。

2、开标时间：2024年2月3日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年2月3日上午8:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年2月3日上午8:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：接甲方通知，施工工期有且仅有2日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理        李主任       白主任

18953832888   17661205077  13685485045

张经理        王经理

13705382602   15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年1月31日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目 |  |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 制盐车间蒸喷管线及附属配件拆除更换 |  | m | 25 |  |  |  |
| 2 | 7m安全阀及对空排气阀拆除更换 |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 3 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

备注：费用包含除施工所需的安全阀、对空排气阀、闸阀、管道、法兰、弯头、膨胀节、垫片、螺栓等主材以外的辅材、吊车、扎架子等辅助施工设备、焊接、旧管道拆除转移、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费及验收等一切费用。

报价单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称： 制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：  制盐车间蒸喷管线及7m安全阀拆除更换项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四；报名登记表

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人（单位负责人）姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年     月     日