山东岱岳制盐有限公司

供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024034

山东岱岳制盐有限公司

2024年4月30日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目进行询比价，欢迎有安装能力的单位参与投标。

- 询比价项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心及分装车间。

3.1 供热中心共计有4套门，分装车间共计有8套门、2个推拉门滑轨需拆除更换，9扇卷帘门需维修，为交钥匙工程，具体施工内容如下：

3.2 供热中心：

3.2.1 供热中心高压配电室东门南北两侧通往汽机厂房及锅炉厂房的2套大门，原为钢制门，南侧尺寸为2*2.24m，北侧尺寸为2.04*1.5m，厚度为50mm，仅更换2套大门，门框需检查并加固，原钢制门拆除并转移至指定位置，更换为50mm厚钢制防火门，大门需做密封处理，南侧大门中开设一处2*0.9m小门，仅供行人通过，大门常闭；

3.2.2 脱硫配电室1套大门原为铁质大门，尺寸为2.35*0.96m，需将该大门拆除并转移至指定位置，随后更换为同尺寸的钢制防火门；

3.2.3 酸碱罐南侧小屋门原为铝合金材质，尺寸为2.4*1.15m，需将该大门整体拆除并转移至指定位置，随后更换为同尺寸铝合金门；

3.2.4 宿舍楼西侧PVC挡板需开设1套2*0.9m仅供行人出入的大门，材质与挡板一致；

3.2.5 施工量预计：

| 序号 | 大门位置 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室东门南北两侧门 | 2.24*2.m 2.04*1.5m | 套 | 2 | 将铁质大门拆除更换为钢制防火门 |
| 2 | 脱硫配电室 | 2.35*0.96m | 套 | 1 | 将铁质大门拆除更换为钢制防火门 |
| 3 | 酸碱罐南侧小屋 | 2.4*1.15m | 套 | 1 | 将原大门拆除更换为铝合金门 |
| 4 | 宿舍楼东侧PVC板上加装新门 | 2*0.9m | 套 | 1 | 在PVC板上加装一套仅供行人出入的大门 |

备注：所换大门均需配备配套门锁及钥匙，保证开关正常。

3.3 分装车间：

分装车间共计有8套大门需要拆除更换，具体内容如下：

| 序号 | 大门位置 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机房西门 | 1.1*2.7m | 套 | 1 | 拆除更换为304不锈钢乙级防火门 |
| 2 | 空压机房东门 | 2.8*3.2m | 套 | 1 | 拆除更换为304不锈钢乙级防火门 |
| 3 | 包装库房南门 | 3.1*2.1m | 套 | 1 | 拆除更换为304不锈钢乙级防火门 |
| 4 | 下料间南北门 | 2.45*1.55 | 套 | 2 | 拆除更换为304不锈钢乙级防火门 |
| 5 | 分料间南北门 | 2.4*1.5 | 套 | 2 | 原为木质门，需拆除并更换为塑钢门 |
| 6 | 分料间北侧侧门 | 2.45*1 | 套 | 1 | 原为木质门，需拆除并更换为塑钢门 |
| 7 | 加碘室推拉门滑轨更换 | 长约2m | 套 | 2 | 更换加碘室推拉门滑轨。 |

备注：所换大门均需配备配套门锁及钥匙，保证开关正常，合页需采用不锈钢材质。

3.4 分装车间防火卷帘门需维修，具体内容如下：

| 序号 | 卷帘门位置 | 尺寸 | 设备情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车充电间卷帘门 | 3.9*4.4m，边框槽12cm | 下部凹陷需整形，更换2边竖框 |
| 2 | 小包装卷帘门1号 |  | 下部凹陷 |
| 3 | 小包装卷帘门2号 |  | 横梁脱位，边框导轨变形 |
| 4 | 小包装卷帘门3号 | 横管长6米 | 包箱重封加固，横管变形，边框整形，更换2边竖框 |
| 5 | 小包装卷帘门4号 |  | 下部凹陷，边框整形 |
| 6 | 小包装卷帘门5号 | 横管长6米 | 卷帘脱位，横管更换，卷帘下部（有毛边）用管稍加固 |
| 7 | 小包装卷帘门6号 |  | 导轨需整形 |
| 8 | 小包装卷帘门7号 |  | 导轨变形，两侧脱轨，更换2边竖框 |
| 9 | 小包装卷帘门8号 |  | 南侧竖导轨变形，更换横管及2边竖框 |

备注：以上卷帘门均需保证维修后能够正常使用。

3.5 施工所需的所有材料、设备及人工均由投标方负责。

3.6 所换大门均需配备门锁及钥匙，保证能够正常开启和锁闭；

4、费用包含施工所需的所有材料、加工、制造、装卸、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。

5、付款方式：

本工程无预付款，施工经验收合格后付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、技术要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从询价方管理，按询价方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需做好施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

3、更换的防火门厚度要求≥50mm，内部填充材料必须为不燃型材料。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次询比价不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、法定代表人授权委托书；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 询比价时间：

截止至2024年5月5日上午8:00。

六、报价方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看询比价文件；截止时间2024年5月5日上午8:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版询比价文件，截止时间2024年5月5日上午8:00。

3、有意报价的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

工期：材料到厂满足施工条件后4日历天维保完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：   侯经理       郑主任      王主任

18953832888   13127274866 18253800859

张经理       崔经理

13705382602   15666762186

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

附表1：供热中心报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目（供热中心） |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量（单位） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 高压配电室东门南北两侧门 |  | 2套 |  |  | 2.24*2.m 2.04*1.5m |
| 2 | 脱硫配电室 |  | 1套 |  |  | 2.35*0.96m |
| 3 | 酸碱罐南侧小屋 |  | 1套 |  |  | 2.4*1.15m |
| 4 | 宿舍楼东侧PVC板上加装新门 |  | 1套 |  |  | 2*0.9m |
| 5 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

施工单位（盖章）：

年   月   日

附表2：分装车间报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心及分装车间厂房门拆除更换项目（分装车间） |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量（单位） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 空压机房西门 |  | 1套 |  |  | 1.1*2.7m |
| 2 | 空压机房东门 |  | 1套 |  |  | 2.8*3.2m |
| 3 | 包装库房南门 |  | 1套 |  |  | 3.1*2.1m |
| 4 | 下料间南北门 |  | 2套 |  |  | 2.45*1.55 |
| 5 | 分料间南北门 |  | 2套 |  |  | 2.4*1.5 |
| 6 | 分料间北侧侧门 |  | 1套 |  |  | 2.45*1 |
| 7 | 叉车充电间卷帘门 |  | 1套 |  |  | 维修 |
| 8 | 小包装卷帘门1号 |  | 1套 |  |  |  |
| 9 | 小包装卷帘门2号 |  | 1套 |  |  |  |
| 10 | 小包装卷帘门3号 |  | 1套 |  |  |  |
| 11 | 小包装卷帘门4号 |  | 1套 |  |  |  |
| 12 | 小包装卷帘门5号 |  | 1套 |  |  |  |
| 13 | 小包装卷帘门6号 |  | 1套 |  |  |  |
| 14 | 小包装卷帘门7号 |  | 1套 |  |  |  |
| 15 | 小包装卷帘门8号 |  | 1套 |  |  |  |
| 16 | 加碘室推拉门滑轨更换 |  | 2扇 |  |  | 长约2m |
| 16 | 总价（元） |  |  |  |  |  |

施工单位（盖章）：

年   月   日