山东岱岳制盐有限公司

供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023036

山东岱岳制盐有限公司

2024年5月

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

一、招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司。

3、项目内容：

3.1 该项目为供热中心各处厂房、遮雨棚漏水部位修补，为交钥匙工程，具体漏水部位及施工内容如下：

3.2 汽机厂房上部漏水：

3.2.1 主要漏水点位于主控室两门上部、厂房东北及西北角，经初步检查主控室上部为天沟漏水，天沟总长约61m/条；

3.2.2 需整体检查清理天沟内垃圾并转移至指定位置，根据天沟腐蚀情况进行修补，随后在天沟内部做防水处理；

3.2.3 检查进出天沟的落水管，保证天沟能正常收集上部雨水并能正常流入两侧排水管内引至地面，天沟内不积水，同时检查并疏通汽机厂房所有排水管，保证厂房内不漏水；

3.3 仓库及检修屋顶棚漏水：

仓库及检修屋顶棚为岩棉复合板，东西长约30m，南北宽约7m，面积约210㎡，目前复合板上层腐蚀较为严重，屋内漏水点较多，需清理南侧天沟内垃圾，天沟内电缆线及网线采用低架形式固定在南侧女儿墙下部（避免阳光直晒），顶棚整体敷设1层彩钢板并牢固固定，四周做SBS防水处理，检查并疏通各处落水管，保证顶部不积水，内部不漏水。

3.4 在线监测室顶棚拆除更换：

在线监测室顶棚为岩棉复合板，东西长约6m，南北宽约4m，面积约24㎡，需整体敷设1层彩钢板并牢固固定；

3.5 输煤连廊修复：

3.5.1 输煤斜廊主要修复顶棚及东西两侧外墙，1#输煤皮带连廊总长约54m，宽约2.8m，高约2.7m， 2#输煤皮带连廊总长约88m，宽约2.8m，高约2.7m；

3.5.2 输煤斜廊顶棚在现有基础上整体敷设1层彩钢板并牢固固定（包含更换顶部彩钢脊瓦，脊瓦总宽度要求≥600mm），根据腐蚀损坏情况更换或修复斜廊顶棚各处包边，必要时内部需增设加强筋保证强度，共计修复面积约397.6m²；

3.5.3 输煤斜廊东西2面侧墙投标方需提供2种修复方案报价，一是在现有基础上整体敷设1层彩钢板并牢固固定（含包边），二是修复破损彩钢板及包边后整体清理喷涂1底1面防腐漆，修复面积共计约616m²；

3.6 7m加药间顶棚修复：

7m加药间顶棚顶部分位置漏水，原顶棚为混凝土制造，需检查漏水点，采用SBS防水材料修补漏水点，清理疏通落水管，保证积水不存水，四周女儿墙需做SBS防水处理；

3.7 供热中心宿舍楼洗澡堂：

3.7.1 供热中心澡堂北墙向北侧化验室阴水，澡堂北墙整体墙高7m，宽6m，面积约42㎡，需先清理墙面，对墙面进行找平并修补裂缝、砂眼后整体做防水处理，最后贴瓷砖恢复原状。

### 3.7.2 二楼女澡堂部分吊顶破损，需检查龙骨有无损坏，修复破损龙骨后重新敷设吊顶，具体修复面积由投标方探勘现场后自行计算；

3.8 施工量预计：

| ### 序号 | ### 施工项目 | ### 施工内容 | ### 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 汽机厂房上部漏水 | ### 清理天沟并做防水，总长约61m/条，共2条 | ### 约122m |
| ### 2 | ### 仓库及检修屋顶棚漏水 | ### 敷设1层彩钢板并牢固固定，四周女儿墙处做防水处理 | ### 210㎡ |
| ### 3 | ### 在线监测室顶棚拆除更换 | ### 敷设1层彩钢板并牢固固定 | ### 24㎡ |
| ### 4 | ### 输煤连廊顶棚修复 | ### 敷设1层彩钢板并牢固固定（含顶部脊瓦），修复包边 | ### 397.6m² |
| ### 5 | ### 输煤连廊侧墙修复 | ### 1、敷设1层彩钢板并牢固固定，修复包边 ### 2、修复破损彩钢板及包边后整体清理喷涂1底1面防腐漆。 | ### 616㎡ |
| ### 5 | ### 7m加药间顶棚修复 | ### 需检查漏水点，采用SBS防水材料修补漏水点，清理疏通落水管，保证积水不存水，四周女儿墙需做SBS防水处理 | ### 1宗 |
| ### 6 | ### 供热中心澡堂北墙防水处理 | ### 北墙整体做防水处理并恢复原状 | ### 42m² |
|  | ### 女澡堂吊顶修复 | ### 修复女澡堂吊顶 | ### 1宗 |

以上内容施工量为预估量，建议投标方踏勘现场后自行组织。

4、施工所需的所有材料、人工及吊车、扎架子等辅助施工设施均由投标方负责，脊瓦及彩钢瓦具体采购要求如下：

① 彩钢板生产厂家为正规厂家，须提供合格证及出厂检验报告等证明材料；

② 彩钢瓦、脊瓦及包边厚度要求≥0.5mm，脊瓦总宽度要求≥600mm，投标方需根据现场情况确定规格尺寸；

5、 如有因招标方提出增加的施工内容，实际施工量以最终验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算；

6、工程承包范围：施工费用包含所有材料、加工、机械、扎架子、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方检测及验收、检测等一切费用，为交钥匙工程；

7、付款方式：

本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

8、其他要求：

8.1 因现场情况较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

8.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

8.3 投标方需提供高空作业人员的资质证书，符合安全标准；

8.4 开工前需提供详细的施工方案，施工措施必须符合安全要求；

8.5 质保期：自验收合格之日起2年，2年内如有损坏、脱落、漏水等情况由投标方负责免费维修；

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、“信用中国”网站查询页面截图；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

五、投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年5月13日上午10:00。

2、开标时间：2024年5月13日上午10:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年5月13日上午10:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年5月13日上午10:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：材料到场满足施工条件后15日历天内施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑主任       侯经理      张经理

13127274866  13375622055  13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

附表一：报价单（敷设彩钢板）

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （单位） | 单价 （单位） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 汽机厂房上部漏水修复 |  | 122m |  |  |  |
| 2 | 仓库及检修屋顶棚漏水修复 |  | 210㎡ |  |  |  |
| 3 | 在线监测室顶棚敷设彩钢板 |  | 24㎡ |  |  |  |
| 4 | 输煤连廊顶棚修复 |  | 397.6㎡ |  |  |  |
| 5 | 输煤连廊侧墙修复 |  | 616㎡ |  |  | 敷设彩钢板 |
| 6 | 7m加药间顶棚修复 |  | 1宗 |  |  |  |
| 7 | 澡堂北墙防水处理 |  | 42㎡ |  |  |  |
|  | 女澡堂吊顶修复 |  | 1宗 |  |  |  |
| 8 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工及扎架子、吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：报价单（清理喷漆）

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 （单位） | 单价 （单位） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 | 汽机厂房上部漏水修复 |  | 122m |  |  |  |
| 2 | 仓库及检修屋顶棚漏水修复 |  | 210㎡ |  |  |  |
| 3 | 在线监测室顶棚敷设彩钢板 |  | 24㎡ |  |  |  |
| 4 | 输煤连廊顶棚修复 |  | 397.6㎡ |  |  |  |
| 5 | 输煤连廊侧墙修复 |  | 616㎡ |  |  | 清理喷漆 |
| 6 | 7m加药间顶棚修复 |  | 1宗 |  |  |  |
| 7 | 澡堂北墙防水处理 |  | 42㎡ |  |  |  |
|  | 女澡堂吊顶修复 |  | 1宗 |  |  |  |
| 8 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工及扎架子、吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表三：

### 商务偏离表

项目名称： 供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四：

技术偏离表

项目名称：供热中心输煤斜廊及厂房外墙修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日