山东岱岳制盐有限公司

物管部废旧吨包遮雨棚建设项目

询价文件

询价人：山东岱岳制盐有限公司

2025年2月

- 一、 项目名称：

山东岱岳制盐有限公司物管部废旧吨包遮雨棚建设项目。

- 二、 项目概况：

1、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

2、项目内容：

2.1 山东岱岳制盐有限公司物管部废旧吨包遮雨棚建设，为交钥匙工程；

2.2 物管部南物料棚改造：

2.2.1 原物料棚东西长13m，南北宽4.6m，南侧毗邻厂区南墙，南高北低，南侧高约2.3m，北侧高约2m，立柱檩条为40*80*2mm方管，墙面及屋面为0.5mm厚彩钢板；

2.2.2 物料棚顶棚整体拆除更换，南侧利旧南墙加高至3.8m，北侧加高至3.5m，东西两侧利旧原彩钢板及檩条加高，南侧加高部分采用阳光板敷设，阳光板厚度要求为1mm，透光不透明，阳光板敷设高度约1.5m。北侧墙面整体拆除（含门），居中制作安装两扇上轨道推拉门，门宽3m，高3.5m（与墙体高度一致），两扇门总长6m，其余面积为彩钢板墙面，推拉门下方需设置滚轮，加装限位挡板，彩钢瓦材料采用外灰内白0.6mm厚的彩钢板，物料棚内部支柱采用100mm*40*2mm镀锌方管，檩条采用40*60*2mm镀锌方管，推拉门采用方管+彩钢板制造，轨道材质要求为304不锈钢，整体呈南高北低。

2.2.3 在原物料棚东侧接建一个废旧纸箱物料棚，东西长5m，南北宽4.6m，南侧与原物料棚南侧施工方案一致（利旧南墙加高至3.8m，采用阳光板敷设），北侧高度与原物料棚改造后高度一致，北侧围墙高3.5m，北墙靠东侧安装1扇2.5m宽、3.5m高上轨道单开推拉门，推拉门下方设置滚轮，并加装限位挡板，彩钢板、阳光板、轨道、立柱及檩条规格要求同2.2.2。

2.2.3 在原物料棚西侧接建1个废旧吨包物料棚，东西长12m，南北宽4.6m，南侧与原物料棚南侧施工方案一致（利旧南墙加高至3.8m，采用阳光板敷设），北侧围墙高3.5m，居中制作安装两扇上轨道推拉门，门宽3m，高3.5m（与墙体高度一致），两扇门总长6m，其余面积为彩钢板墙面，推拉门下方需设置滚轮，加装限位挡板，并加装限位挡板，彩钢板、阳光板、轨道、立柱及檩条规格要求同2.2.2。

2.3 施工所需的所有材料、拆装、焊接所需的辅助设备及人工均由供应商负责。

2.4 费用包含施工所需的所有材料、设备、焊接、改造、拆装、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用。

3、技术要求：

3.1 工程质量符合相关专业国家标准。

3.2 执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

4、其他要求：

4.1 建议供应商提前踏勘现场后再进行报价；

4.2 在施工过程中，要服从询价人管理，按询价人现场提出的质量要求进行整改；

4.3 开工前需做好施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全、环保要求；

4.4 附件4、5为商务、技术偏离表，供应商如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认供应商完全认可询价人询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

三、 供应商资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、不接受联合体投标。

四、服务范围及服务周期：

1、服务范围：

服务范围包含施工所需的所有材料、设备、焊接、改造、拆装、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等所有内容，为交钥匙工程；

2、服务周期：

2.1 施工工期：材料到场具备施工条件后5日历天施工完毕；

2.2 质保期：自验收合格之日起1年。

五、付款方式：

本项目无预付款，施工完成经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票。正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

- 报价须知：

- 报价包含施工所需的所有材料、设备、拆装、焊接、改造、运输、装卸、人工、吊车、安装、调试、检测、保险、税费、保修、安全生产及验收等一切费用，为交钥匙工程；

- 定标方式：采用经评审最低价法确定成交单位；

七、其他说明：

1、报价截止时间：2025年2月19日上午8:00；

2、报价文件的递交：

本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，王经理，15806780119。

3、报价文件包括（包括但不限于，根据实际情况）以下内容：

3.1 报价单（附件1）；

3.2 营业执照复印件加盖公章；

3.3 法定代表人授权委托书（参照附件3）；

3.4 “中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

3.5 其他认为需提供的资料。

八、 联系方式：

商务联系人：王经理 18253800859 张经理 13705382602

技术联系人：赵经理 15020835654

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业区

2025年2月15日

附件1：报价单

报价单

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物管部废旧吨包遮雨棚建设项目 |  |  |  |  |
| 报价 （人民币、含税） | 大写： 小写： 税率： % |  |  |  |  |
| 分项报价 （人民币、含税） | - 序号 | - 报价内容 | - 数量 - （单位） | - 总价 - （元） | - 备注 |
|  | - 1 | - 物管废旧吨包遮雨棚建设 | - 1宗 |  | - 包含所有材料及人工 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |

备注：总价包干（报价包含的所有材料、装卸、安装、焊接、吊车、人工、安全施工、税费、保险、验收等一切费用）；

供应商名称（单位公章）：

联系人：

联系方式（手机号）：

2025年  月  日

### 附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于**省的***有限公司在下面签字的        代表本公司授权在下面签字的        为本公司的合法代理人，就贵方组织项目                   ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月    日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名：       性别：          年龄：

单位：                 部门：          职务：

供应商全称（公章）：

代表人签字：

被授权人签字：

年   月   日

附件3：

### 商务偏离表

项目名称：物管部废旧吨包遮雨棚建设项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附件4：

技术偏离表

项目名称：物管部废旧吨包遮雨棚建设项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日